|  | Code Structure | Example | Location |
| --- | --- | --- | --- |
|  | void setup(){ } | void setup(){ //setup code here } |  |
|  | void loop() { } | void loop() { //loop code here } |  |
|  | Serial.begin(9600); | Serial.begin(9600); | Setup |
|  | Serial.print( ); | Serial.print(“hello world”); | Loop |
|  | Serial.println( ); | Serial.println(“hello world”); | Loop |
|  | Serial.print(“\t”); | Serial.print(“\t Tabs are fun”); | Loop |
|  | Serial.print(value to print); | Serial.print(sensorValue); |  |
|  | // | // This is a comment | Anywhere |
|  | /* */ | /* blah blah a comment block blah blah */ | Anywhere |
|  | int integer_name = initial_value; | int led = 13; | Definitions |
|  | float decimal_number_name; | float sensorValue; | Definitions |
|  | char character_name; | char fileName; | Definitions |
|  | const int constant_integer; | const int chipSelect = 8; | Definitions |
|  | String char_sting_name; | String nameList = “chris, jesse, spock”; | Definitions |
|  | uint32_t 32bit_unsigned_int_name; | uint32_t timeStamp = 0; | Definitions |
|  | pinMode(pin, mode); | pinMode(13, OUTPUT); | Setup |
|  | digitalWrite(pin, value); | digitalWrite(13, HIGH) | Loop |
|  | delay(time in millesec); | delay(1000); | Loop |
|  | analogRead(pin); | analogRead(A0); | Loop |
|  | if (condition) { } | if (sensor > 1.0) { //execute this code } | Loop |
|  | function(); | SDCardInit(); | Setup/Loop |
|  | dtostrf(float_variable, float_length, decimal_length, char_output); | dtostrf(sensorVoltage, 6, 2, senString); | Anywhere |
|  | millis(); | timeStamp = millis(); | Anywhere |